Lubań, dnia 30.06.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont tarasu przy budynku nr 1 w Obiekcie Szkoleniowym 
w Szklarskiej Porębie przy ul. Kołłątaja 4 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w ramach zadania pn. „Remont tarasu w Obiekcie Szkoleniowym
w m. Szklarska Poręba”. Taras planowany do remontu jest płytą żelbetową o powierzchni 39,56  m2, opartą na podciągu z trzema punktami podparcia w formie słupów. Okładziny wykonane z płytek gresowych. Balustrada tarasu stalowa ocynkowana. Do tarasu przymocowana jest konstrukcja samonośna stalowych schodów ewakuacyjnych.

Adres przedmiotu zamówienia:

Obiekt Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie

ul. Kołłątaja 4, 58-580 Szklarska Poręba.

Zamawiający:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna 
w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

- Zakres robót.

Zamówienie obejmuje remont całego tarasu. W ramach realizacji zadania należy wykonać 
w szczególności:

  - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- zabezpieczenie folią okien i drzwi;

- rozebranie posadzki tarasu z płytek;

- rozebranie obróbek blacharskich;

- rozebranie uszkodzonych elementów betonowych płyty tarasu;

- demontaż balustrady tarasu oraz części balustrady schodów ewakuacyjnych, złożenie i zabezpieczenie materiału do powtórnego użytku;

- usunięcie / oczyszczenie uszkodzonych  powłok tynkarskich na ścianach, słupach, podciągu i płycie;

- wyrównanie nierówności podłoża po rozbiórce płytek;

- wywiezienie i utylizacja materiałów po rozbiórkach.

  - Roboty budowlane:

- uzupełnienie z wyrównaniem płyty żelbetonowej tarasu z betonu klasy C25/30 
(fot. nr 4);

- wyrównanie podłoża  tarasu zaprawą mrozoodporną  i przygotowanie pod izolację;

- wykonanie elastycznej hydroizolacji z taśmą elastyczną pod ścianami;

- obsadzenie 4 profili dylatacyjnych  w zaprawie klejowej;

- wykonanie okładziny tarasu na zaprawie klejowej elastycznej klasy min. S2 
o podwyższonej przyczepności min. C2 z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm +/– 3 cm w 1 gatunku. Klasa antypoślizgowości min. R11, płytki mrozoodporne
o niskiej nasiąkliwości, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, fugi z zaprawy wysoko elastycznej mrozoodpornej, wykonanie spadków od 1% do 2%.

- wykonanie cokolików przyściennych z płytek  o wysokości  min. 15 cm na zaprawie klejowej elastycznej klasy min S2 o podwyższonej przyczepności min. C2;

- montaż dodatkowych  aluminiowych profili okapowych na całej długości podpory tarasu. Wysokość  okapnika minimum 1 cm;

- naprawa  i uzupełnienie wypraw tynkarskich na ścianach, słupach, podciągu i płycie żelbetowej;

- wykonanie nowych  obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0.6 mm zapewniających odprowadzenie wody z tarasu do orynnowania;

- montaż rynny szerokości 8 cm  z blachy ocynkowanej oraz rury spustowej średnicy
8 cm z blachy ocynkowanej z wykonaniem załamań i wpustów;

- montaż zdemontowanych balustrad z dodatkowym uszczelnieniem połączenia 
z podłożem oraz wykonaniem poprawek malarskich farbą do powierzchni ocynkowanych;

- prace malarskie z zastosowaniem elewacyjnych farb silikonowych.

- Informacje dodatkowe.

  - Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych 
w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe 
i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. 
W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 
na zasadach określonych w umowie.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Wszystkie zakupione i użyte przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych materiały, urządzenia i sprzęt muszą być oryginalne i fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część składowa nie może być wcześniej używana, regenerowana lub przerabiana niezgodnie z zaleceniami producenta, muszą spełniać wymagania polskich norm, posiadać deklarację właściwości użytkowych.

  - Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.

  - Zakres koniecznych ustaleń przed zakupem i wbudowaniem bądź zainstalowaniem materiałów/wyrobów należy przedstawić do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego, odpowiedzialnemu za nadzór nad realizacją umowy w zakresie robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń, powstałych w trakcie wykonywania prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w zakresie wbudowanych materiałów/wyrobów.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w  terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy w  stanie nie gorszym niż pierwotnie przekazany. W  przypadku pogorszenia stanu terenu oraz zwłoki Wykonawcy w  przywróceniu do stanu poprzedniego, Zamawiający ma prawo do dokonania tego na koszt Wykonawcy, odliczając poniesione koszty przywrócenia stanu poprzedniego z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Wszelkie materiały odpadowe powstałe na skutek robót rozbiórkowych 
i przygotowawczych należy wywieźć na wysypisko oraz utylizować. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz odzyskany w trakcie rozbiórek złom należy przekazać Zamawiającemu,  po wcześniejszym uzgodnieniu, na podstawie protokołu materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Okres gwarancji zgodnie z umową.

  - Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową.

  - Osoby do kontaktu:

kpr. SG Klaudia DZIURA, tel. 75 725 4258,

Pan Andrzej JAROSZYŃSKI, tel. 75 725 4120.

Uwaga!

- Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin, których termin należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.

- Przedmiary robót Zamawiający przekazuje jako materiał pomocniczy w celu ułatwienia wyceny robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie najpóźniej do dnia podpisania umowy kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w plikach „ath”, zawierającego: liczbę porządkową, podstawę wyceny (np. KNR, KNNR, kalkulacja własna, analogia itp.), opis pozycji kosztorysowej, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia jak również w nich ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to między innymi następujące koszty: ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją umowy, koszty materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty dostawy materiałów i robocizny, wykonania robót w obiekcie, dojazdu do miejsca wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenia, utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki.

- W przypadku rozbieżności zapisów w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia, obowiązują zapisy zawarte w treści umowy.

- Dokumentacja fotograficzna.

Fot. nr 1                                                             Fot. nr 2

Fot. nr 3                                                             Fot. nr 4

Fot. nr 5                                                           Fot. nr 6

- Załączniki.

Załącznik nr 1.1 – Przedmiar robót – 7 str.

Sporządzili:

kpr. SG Klaudia Dziura

Pan Marcin Kuca