OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego:

- Blok nr 1 - router WiFi/ bezprzewodowy punkt dostępowy z wbudowanym modemem LTE – 3 szt.;

- Blok nr 2 – szafa stojąca RACK 19” 15U -  1 szt.

# SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

## Blok nr 1  - router WiFi/ bezprzewodowy punkt dostępowy z wbudowanym modemem LTE

| Minimalne parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne) |  |
| --- | --- |
| Porty | min. 3 porty LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s w tym (1 port WAN/LAN z auto-wykrywaniem) |
| Przyciski | 1 RESET; 1 WPS |
| Anteny | wewnętrzne anteny Wi-Fi; możliwość podłączenia zewnętrznych anten LTE/5G |
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ |  |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz; IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | 5G SA : min. 2,4 Gb/s (downstream) / min. 900 Mb/s (upstream) |
|  | 5G NSA: min. 3,4 Gb/s (downstream) / min. 550 Mb/s (upstream) |
|  | LTE: min. 1,6 Gb/s (downstream) / min. 200 Mb/s (upstream) |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Moc transmisji | CE: ≤ 20dBm (2,4GHz), ≤ 23dBm (5G pasmo 1 / pasmo 2), ≤ 30dBm (5G pasmo 3) |
|  | RCM: ≤ 30dBm (2,4GHz), ≤ 23dBm (5G pasmo 1 / pasmo 2), ≤ 30dBm (5G pasmo 3 / pasmo 4) |
| Typ sieci | 5G, 4G, 3G |
| Technologia Mesh | 802.11k/v/r ; obsługa EasyMesh |
| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA |  |
| Tryb pracy | 5G/4G/3G, Router Wi-Fi |
| Multi SSID | min. 3 dodatkowe sieci 2,4GHz/5GHz |
| Funkcje | Kontrola rodzicielska |
|  | QoS (Quality of Service) |
|  | Rezerwacja adresów |
|  | Przekierowanie portów |
|  | Dynamiczny DDNS |
|  | Zarządzanie SIM |
|  | SMS |
|  | Aktualizacja Cloud |
|  | EasyMesh |
|  | VoLTE |
|  | IPTV |
|  | IPv6 |
|  | Przekierowanie NAT |
|  | Firewall |
|  | Kontrola LED |
|  | Diagnostyka sieci |
|  | CWMP |
|  | SNMP |
|  | Statystyki ruchu |
|  | WPS |
|  | 1024-QAM |
|  | OFDMA |
|  | IPSec VPN |
|  | Zdalne zarządzanie WEB |
| Sieć WAN | Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Protokoły | Obsługa IPv4 i IPv6 |
| INNE |  |
| Certyfikaty | CE |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 11, MAC OS |

## Blok nr 2 - Szafa stojąca RACK 19” 15U.

- Szafa stojąca RACK jednoskrzydłowa 19” 15U o niżej podanych parametrach: wymiary: szerokość: 600 mm, głębokość: 600 mm wysokość: 15U korpus wykonany z blachy stalowej w kolorze czarnym zdejmowana osłona tylna przednie drzwi wykonane ze szkła hartowanego z zamkiem 4x szyny nośne RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) przepusty kablowe od góry i od dołu z zaślepką listwa zasilająca 1U pozioma do szaf RACK 19'' - 9 gniazd 230V listwa uziemiająca do szaf 19" - stopień ochrony IP20 półka perforowana montowana doczołowo do przednich szyn o długości/głębokości użytkowej dostosowanej do oferowanej szafy 19” 15U - 3 szt. zestaw montażowy - śruby montażowe z koszyczkiem

# MIEJSCE DOSTAWY

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 do niżej wymienionej lokalizacji:

| Jednostka organizacyjna Straży Granicznej | Adres |
| --- | --- |
| Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG | ul. Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań |

# GWARANCJA

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia objęte było gwarancją przez okres minimum 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury.

- Zamawiający wymaga aby całość dostarczanego sprzętu była fabrycznie nowa, nieużywana.

- Gwarancja nie może generować żadnych dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego z pominięciem uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych.