OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat:		Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań.

Inwestor:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2.

Lubań,  sierpień 2026 r.

- Informacje ogólne.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn. „Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań” w zakresie dwóch pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na II piętrze budynku nr 2;

Adres inwestycji:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

Zamawiający:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

  - Dane techniczne.

Budynek nr 2 jest budynkiem wolnostojącym, połączonym z budynkiem nr 1 łącznikiem,  czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym - jedna kondygnacja podziemna. Budynek wybudowany został w 1936 roku. W części od parteru do 3 piętra włącznie budynek murowany jest z cegły ceramicznej pełnej. Natomiast ostatnia kondygnacja (poddasze nieużytkowe) wykonana została z betonu zbrojonego, wylewanego monolitycznie. Stropy, spoczniki i schody wewnętrzne wykonane są jako żelbetowe. Stopnice obłożone warstwą lastryka – terazzo 
o grubości ca 20 mm. Dach budynku nr 2 jest drewniany, czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym. Wysokość pomieszczeń w budynku wynosi ok. 3m.

## Charakterystyczne parametry:

| Kubatura | 10 172,27 m³ |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 476,23 m2 |
| Powierzchnia dachu | 742,21 m2 |
| Ilość kondygnacji | 3 nadziemne, 1 podziemna |

Powierzchnia węzłów sanitarnych:

| Pomieszczenie sanitarne męskie | 4,09 m2 |
| --- | --- |
| Pomieszczenie sanitarne damskie | 14,31 m2 |

## Lokalizacja.

Budynek nr 2 mieści się na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 
na działce nr 2/13 w obrębie ewidencyjnym nr 2 w Lubaniu.

Teren OSS SG - dawne koszary przy ul. Wojska Polskiego - Słowackiego - nie jest wpisany 
do rejestru zabytków i leży w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B” zapisanej 
w uchwale nr LIII/307/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań. Dodatkowo Zespół Koszarowy jako całość wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Lubań w związku z czym stanowi zabytek 
w rozumieniu art. 3 pkt 13 w związku z art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Teren OSS SG – działka nr 2/13, obręb 0002, AM-17 stanowi własność Skarbu Państwa 
i na mocy Decyzji Starosty Lubańskiego nr GK-N.7012/8/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. została przekazana w trwały zarząd Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu. Teren Ośrodka jest terenem zamkniętym 
na mocy Decyzji Nr 211 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Teren Ośrodka nie leży w obszarze chronionym Natura 2000 i nie znajduje się na terenie szkód górniczych. Obszar kompleksu Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 2 stanowi teren zabudowany, uzbrojony, częściowo zadrzewiony, częściowo utwardzony.

  - Równoważność:

Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.

  - Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców 
na zasadach określonych w umowie.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane we wszystkich branżach tj. budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,  
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2026 r. poz. 524)

  - Z uwagi na to, iż roboty budowlane będą wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  - Wszystkie zakupione i użyte przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych materiały, urządzenia i sprzęt muszą być oryginalne i fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich część składowa nie może być wcześniej używana, regenerowana lub przerabiana niezgodnie z zaleceniami producenta.

  - Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.

  - Wszystkie elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane odpowiednim środkiem zgodnie z aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń, powstałych 
w trakcie wykonywania prac.

  - Wszelkie materiały odpadowe powstałe na skutek robót rozbiórkowych i przygotowawczych należy wywieźć na wysypisko oraz utylizować. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu,  po wcześniejszym uzgodnieniu, na podstawie protokołu materiałów pochodzących z rozbiórki.

Uwaga!

- Kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy. Każdy kosztorys musi zawierać wszystkie pozycje i ilości robót, które zostały wymienione 
w przedmiarze robót. Kosztorysy branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej muszą zawierać między innymi następujące dane: liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostkę miary, ilość jednostek miary, kalkulację szczegółową ceny jednostkowej R+M+S, cenę jednostkową, wartość pozycji, wartość kosztorysową.

- Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin, których termin należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

- Przedmiary robót Zamawiający przekazuje jako materiał pomocniczy w celu ułatwienia wyceny robót.

- Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia jak również w nim nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to między innymi następujące koszty: ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, koszty materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty dostawy materiałów i robocizny, wykonania robót, dojazdu do miejsca wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenia, utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki.

- W przypadku rozbieżności zapisów w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), obowiązują zapisy zawarte w treści umowy.

- Zakres robót.

  - Pomieszczenia sanitarne na II piętrze.

    - Branża budowlana:

- zabezpieczenie folią stolarki okiennej;

- zabezpieczenie korytarza przed pomieszczeniami sanitarnymi na czas remontu;

- demontaż przewodów wentylacyjnych;

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych i metalowych 80/90 – 4 szt.;

- rozebrania wykładzin z płytek podłogowych i ściennych;

- wykucie z muru podokienników betonowych;

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo–wapiennej na ścianach;

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo–wapiennej na stropach;

- rozebranie półek przy umywalkach – 2 szt.;

- rozebranie ścian z bloczków z betonu komórkowego;

- skucie nierówności betonu na podłogach;

- demontaż obudowy pionów wodnych i kanalizacyjnych;

- wykucie bruzd pionowych w ścianach;

- wywiezienie  gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją;

- wykonanie impregnacji biobójczej preparatami do zwalczania grzybów i pleśni;

- wykonanie ręczne tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. - wap na całej powierzchni ścian – wyrównanie powierzchni pod okładziny;

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości ok. 2 cm;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych posadzki z foli uszczelniającej 
w płynie;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w promieniu 50 cm od umywalek, baterii i syfonów  – folia uszczelniająca w płynie;

- wykonanie izolacji z taśmy w narożnikach;

- montaż parapetów z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym o grubości 3 cm, szerokość do 50 cm, o krawędziach fazowanych, zaokrąglone naroża;

- obudowa ścian z płyt gipsowo–kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym – zabudowa bruzd pionów instalacji;

- licowanie ścian płytkami do sufitu + spoinowanie (wymiar 120 cm x 60 cm), gres szkliwiony, barwiony w masie, szary - kamień;

- ułożenie płytek na podłodze + spoinowanie (wymiar 60 cm x 60 cm), gres szkliwiony, barwiony w masie, szary – kamień, antypoślizgowość nie mniejsza niż R-10, ścieralność IV, fugi włosowate w tym samym kolorze, elastyczne, wodoodporne i odporne na pleśń);

- montaż aluminiowych listew zakończeniowych;

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, płyty o podwyższonej odporności na wilgoć o wymiarach 60 cm x 60 cm, montaż zgodnie z zał. nr 1.4

- montaż luster (lustra montowane w ścianie równo z płytkami) o wymiarach 110 cm x 90 cm - 2 kpl;

- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych wejściowych z ościeżnicami metalowymi regulowanymi z klamkami, „80”, z otworami dla dopływu powietrza ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Zamawiającego -  zgodnie z zał. nr 1.7  - 2 szt.;

- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, wejściowych pełnych jednodzielnych, fabrycznie wykończonych z klamkami wraz z ościeżnicą metalową,  „90”, z otworami dla dopływu powietrza - ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Zamawiającego -  zgodnie z zał. nr 1.7  -  2 szt.;

- montaż przegród w systemie ścian działowych z płyt HPL – okucia. Nóżki, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej. Haczyki na ubrania. Materiał płyta  i okucia odporne na działanie wilgoci z możliwością stosowania surowszych procedur higienicznych. Wysokość całkowita 203 cm (±1 cm). Grubość płyty min. 10 mm. Wysokość nóżek 15 cm. Drzwi jednoskrzydłowe. Wymiary zgodnie z zał. nr 1.3;

- montaż wieszaków na ubrania w kabinach WC.

    - Branża elektryczna:

- demontaż lamp ściennych –3 szt.;

- demontaż halogenów sufitowych – 9 szt.;

- demontaż wyłączników elektrycznych – 3 szt.;

- demontaż wentylatorów sufitowych  – 4 szt.;

- demontaż przewodów wtynkowych;

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle;

- wykucie wnęk o głębokości do 1 ½ cegły w ścianach;

- montaż obudów tablic rozdzielczych – 1 szt.;

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy – 6 szt.;

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik różnicowoprądowy – 1 szt.;

- ułożenie przewodów elektrycznych gniazd i włączników – gniazda YDY 3x2,5, oprawy 3x1,5;

- puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. 60 mm - 9 szt.;

- montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym kasetonowym, żarówka LED 
o mocy nie przekraczającej 50 W i szczelności IP – 44, sterowane czujnikami ruchu – zgodnie z załącznikiem nr 1.4 i 1.6 – 12 szt.;

- montaż włączników, gniazd wtyczkowych, szczelność IP – 44 sanitarnych (wpięcie do rozdzielnicy na I piętrze) – zgodnie z załącznikiem nr 1.6;

    - Branża sanitarna:

- demontaż umywalek –2 szt.,

- demontaż ustępów z miskami fajansowymi – 3 kpl.;

- demontaż grzejnika stalowego płytowego  – 1 kpl.;

- demontaż podejść odpływowych z PCV śr. 50 mm  – 2 szt.;

- demontaż podejść odpływowych z PCV śr. 110 mm – 3 szt.;

- demontaż urządzenia do podgrzewania wody – zbiornik bojler do 20 l. – 2 szt.;

- demontaż baterii umywalkowych – 2 szt.;

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15–20 mm - cały istniejący rurociąg;

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25–32 mm - cały istniejący rurociąg;

- demontaż rurociągu z pvc o śr. 75-110 mm - cały istniejący rurociąg;

- doprowadzenie wody do umywalek i urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem (wpięcie do instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego na I piętrze); ciepła woda z przepływowych ogrzewaczy wody;

- montaż pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych (połączenie z instalacją w przestrzeni sufitu podwieszanego na I piętrze);

- montaż pionów c.o. wraz z podejściami do grzejników oraz zaworów grzejnikowych - 2 zawory, w tym 1 termostatyczny (wpięcie do istniejącej instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego na I piętrze);

- montaż przewodów wentylacyjnych SPIRO o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %;

- Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C);

- izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C);

- izolacja przewodu wentylacyjnego śr. 100-125 mm pasami izolacyjnymi gr. 15 mm;

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o dług. 1060 mm i wys. 600 mm -1 kpl.;

- montaż umywalek podblatowych z syfonem z bateriami, blat z konglomeratu z otworem na umywalkę i baterię - zgodnie z załącznikiem nr 1.3 – 2 kpl. ;

- montaż ustępów na stelażu podtynkowym, deska wolno opadająca, antybakteryjna biała, przycisk spłukujący przedni, chrom mat, dwufunkcyjny – zgodnie z załącznikiem nr 1.3 – 3 kpl.;

- montaż wentylatorów elektrycznych sufitowych, 10x10 cm z opóźnionym wyłączeniem – zgodnie z załącznikiem nr 1.10 – 5 szt.;

- podgrzewacze przepływowe do ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o mocy 4,5 - 5,5 kW – 2 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1.3 – 2 szt.;

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna obejmować:

- wykaz zastosowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie do użytkowania oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

- pomiary:

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

- skuteczności zerowania;

- natężenia oświetlenia;

- szczelności instalacji wod-kan;

- szczelności wewnętrznej instalacji c.o.

- Instrukcje obsługi, eksploatacji itp.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru:

- Instrukcje obsługi wszystkich urządzeń, sprzętu w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
i bezpiecznej eksploatacji obiektu oraz w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.

- Zasady eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy oraz urządzeń zawarte 
w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających przeglądów serwisowych.

- Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane należy przygotować, zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcji budynków OSS SG. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku nr 2 przez cały okres trwania robót. Prowadzenie prac remontowych nie może skutkować blokowaniem ani ograniczeniem drożności ciągów komunikacyjnych.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy.

- Ochrona obiektu.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami dostępu do obiektu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i zobowiązuje się do ich przestrzegania zgodnie z Decyzją nr 11 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 29 maja 2025 r.

- Ochrona informacji.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje klauzulę informacyjną dotyczącą rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO dostępną pod adresem: https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html

- Spis załączników.

| Dokumentacja rysunkowa: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zał. nr 1.1 | - | Rys. I-1 - Rzut sanitariatów – II piętro – inwentaryzacja. |
| Zał. nr 1.2 | - | Rys A1 - 1 – Rzut sanitariatów – II piętro – demontaże i rozbiórki. |
| Zał. nr 1.3 | - | Rys A1 - 2 – Rzut sanitariatów – II piętro – architektura / instalacje sanitarne. |
| Zał. nr 1.4 | - | Rys A1 - 3 – Rzut sanitariatów – II piętro – sufity podwieszane. |
| Zał. nr 1.5 | - | Rys A1 - 4 – Rzut sanitariatów – II piętro – posadzki. |
| Zał. nr 1.6 | - | Rys A1 - 5 – Rzut sanitariatów – II piętro – instalacje elektryczne. |
| Zał. nr 1.7 | - | Rys A2 – Zestawienie stolarki wewnętrznej. |
| Przedmiar robót: |  |  |
| Zał. nr 1.8 | - | Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań – branża budowlana. |
| Zał. nr 1.9 | - | Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań – branża sanitarna. |
| Zał. nr 1.10 | - | Remont węzła sanitarnego na II piętrze w budynku nr 2 w m. Lubań – branża elektryczna. |